АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения Алябьевский

Советского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект)

01 марта 2011 г. 										№ 13

Об утверждении Положения

о добровольной пожарной дружине

на территории сельского поселения Алябьевский

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации от 02.12.2003 № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03руководствуясь Уставом сельского поселения Алябьевский.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Положение о добровольной пожарной дружине на территории сельского  поселения Алябьевский (приложение № 1).

- Данное постановление опубликовать в газете «Алябьевский вестник».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Алябьевский Никонову А.Г.

Глава сельского

поселения Алябьевский	Н.К. Михеичев

УТВЕРЖДЕНО

Приложение № 1 к постановлению

сельского поселения Алябьевский №13 от 01.03.2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о добровольной пожарной дружине на территории сельского поселения Алябьевский

Общие положения

- Настоящее Положение устанавливает порядок создания добровольной пожарной дружины на территории сельского поселения Алябьевский, порядок ее создания, определяет задачи, функции, структуру, условия осуществления деятельности, финансовое и материально- техническое обеспечение, права и обязанности добровольных пожарных.

- В настоящем Положении применяются следующие понятия:

- пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

- пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и
здоровью граждан, интересам общества и государства;

- требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

- нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;

- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров;

- меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;

- первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

- профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

- пожарная дружина - совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ;

10)	добровольная пожарная дружина (далее ДПД) - форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности;

11) добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности подразделений пожарной дружины по предупреждению и (или) тушению пожаров.

- В своей деятельности добровольная пожарная дружина руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ханты- Мансийского автономного округа и иными нормативными правовыми актами Ханты- Мансийского автономного округа, соответствующими правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения Алябьевский, а также настоящим Положением.

- Подразделения добровольной пожарной дружины при осуществлении возложенных на них задач и функций взаимодействуют с другими видами пожарной дружины, осуществляющими свою деятельность на территории сельского поселения Алябьевский, и другими организациями.

Основные задачи и функции добровольной пожарной дружины

5.	Основными задачами добровольной пожарной дружины являются:

- осуществление мероприятий по предупреждению пожаров;

- организация мероприятий по тушению пожаров на территории сельского поселения и в организациях и проведение связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ;

- спасение людей и имущества при пожарах.

6.	В соответствии с возложенными на нее задачами добровольная пожарная дружина осуществляет следующие основные функции:

- участвует в мероприятиях, проводимых органами Государственного пожарного надзора, по  контролю за соблюдением требований пожарной безопасности на территории сельского поселения и в организациях;

- осуществляет контроль за исправным состоянием систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, и готовностью их к действию;

- проводит разъяснения населению и работникам организаций основных требований пожарной безопасности;

- осуществляет тушение пожаров и проведение связанных с ними аварийно-спасательных работ на территории города и в организациях, оказание помощи иным подразделениям пожарной дружины в тушении пожаров;

- организует дежурство добровольных пожарных в подразделениях добровольной пожарной дружины или иных подразделениях пожарной дружины;

- осуществляет сбор данных для разработки документов предварительного планирования боевых действий по тушению пожара;

- поддерживает в боевой готовности подразделения добровольной пожарной дружины;

- организует и проводит занятия с добровольными пожарными в подразделениях добровольной пожарной дружины;

- осуществляет повышение теоретических знаний и практических навыков добровольных пожарных в области пожарной безопасности.

Порядок создания и организация деятельности подразделений добровольной пожарной дружины

1. Руководство добровольной пожарной дружиной осуществляют Глава сельского поселения, специалист Администрации. О создании, реорганизации и ликвидации подразделений ДПД глава администрации в течение 10 дней информируют с представлением реестра добровольных пожарных и начальника пожарной части находящейся на территории сельского поселения Алябьевский.

- Количество добровольных пожарных дружин (далее - ДПД) и их структура
устанавливается главой сельского поселения Алябьевский.

- Для каждого созданного подразделения ДПД, разрабатывается Положение о пожарной
дружине ДПД, которым определяются:

- обслуживаемые объекты и территория;

- маршруты и порядок патрулирования;

- способ оповещения добровольных пожарных и населения о пожаре, места установки и вид средств оповещения;

- место и порядок сбора добровольных пожарных при пожаре;

- перечень первичных средств пожаротушения, места их размещения, правила содержания и лица, ответственные за сохранность;

- порядок учета времени дежурств;

- требования противопожарного режима на пожароопасной территории сельского поселения Алябьевский;

- порядок проведения теоретических и практических занятий.

- График дежурства и маршрут патрулирования разрабатывается начальником подразделения ДПД и согласовывается с главой сельского поселения Алябьевский и начальником пожарной части находящейся на территории сельского поселения Алябьевский.

- Время привлечения добровольных пожарных к выполнению работ по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не может составлять более четырех часов подряд и не более чем один раз в три месяца.

- Принятие решения о необходимости привлечения добровольных пожарных к выполнению работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности осуществляется Главой сельского поселения Алябьевский.

- Добровольные пожарные дружины осуществляют свою деятельность в виде дежурств и
патрулирования добровольных пожарных на закрепленной территории в пожароопасный
период без использования пожарной техники.

- Комплектация добровольных пожарных дружин пожарным инвентарем производится
согласно требованиям норм и правил пожарной безопасности. Личный состав добровольной пожарной дружины должен быть обеспечен:

- средствами связи;

- первичными средствами пожаротушения;

- ручным инструментом;

- фонарем электрическим.

- спецодеждой

10.	Для решения возложенных задач по обеспечению пожарной безопасности на закрепленных территориях в каждом подразделении ДПД разрабатывается и ведется следующая документация:

1)	Положение о пожарной дружине ДПД;

2)	реестр добровольных пожарных;

- табель боевого расчета;

- график дежурства;

- схема расположения пожароопасных объектов на закрепленной территории;

- инструкция о порядке применения первичных средств пожаротушения;

- журнал наблюдения за противопожарным состоянием;

- программа обучения;

- план-график проведения занятий  с личным составом;

10)	журнал учета теоретических и практических занятий.

11.	Взаимодействие добровольных пожарных дружин ДПД с ПЧ п. Алябьевский
БУ ХМАО-ЮГРЫ «Центроспас-Югория» по Советскому району через специалиста Администрации сельского поселения Алябьевский, при пожарах и в чрезвычайных ситуациях - непосредственно.

12.	БУ ХМАО-ЮГРЫ «Центроспас-Югория» по Советскому району координируют
деятельность добровольной пожарной дружины, осуществляют подготовку и повышение
квалификации добровольных пожарных.

Личный состав добровольной пожарной дружины

- Добровольными пожарными могут стать граждане Российской Федерации, проживающие в сельском поселении Алябьевский в возрасте не моложе 18 лет, способные по своим личным, деловым качествам и состоянию здоровья работать в добровольной пожарной дружине.

- Граждане для участия в отборе в добровольные пожарные подают главе сельского
поселения Алябьевский (по согласованию с соответствующим работодателем) письменное
заявление с приложением справки о состоянии здоровья.

- По результатам рассмотрения заявлений принимается решение:

- о принятии гражданина в добровольные пожарные и регистрации его в установленном
порядке с включением в реестр добровольных пожарных (далее - реестр);

- о включении гражданина в резерв на прием в добровольные пожарные (при отсутствии
потребности на момент подачи заявления);

- об отказе гражданину в приеме в добровольные пожарные.

- Порядок ведения реестра устанавливается главой сельского поселения Алябьевский по
согласованию с начальником пожарной части, находящейся на территории сельского
поселения Алябьевский.

- Решение о принятии гражданина в добровольные пожарные оформляется приказом главы сельского поселения Алябьевский.

- Добровольные пожарные, зарегистрированные в установленном порядке и включенные в реестр, проходят обязательную первоначальную подготовку

- Последующая подготовка добровольных пожарных осуществляется начальником
подразделения добровольной пожарной дружины в нерабочее время по программам,
согласованным с начальником ПЧ п. Алябьевский БУ ХМАО-ЮГРЫ «Центроспас-Югория» по Советскому району.

Средства на обучение добровольных пожарных предусматриваются в бюджете сельского
поселения Алябьевский.

- Добровольные пожарные могут быть исключены из реестра по следующим основаниям:

- по собственному желанию согласно письменному заявлению;

- в связи с переменой места жительства;

- в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязанностей добровольного
пожарного;

- в связи с состоянием здоровья, не позволяющим работать в подразделении добровольной пожарной дружины.

- Решение об исключении гражданина из числа добровольных пожарных оформляется
приказом главы сельского поселения Алябьевский с внесением соответствующей записи в
реестр.

- Гражданин, исключенный из числа добровольных пожарных, утрачивает предоставленные ему настоящим Положением права и льготы с момента принятия решения об исключении.

Участие в тушении пожаров

24.	Несение службы добровольными пожарными в подразделениях добровольной пожарной дружины, подразделениях других видов пожарной дружины определяется начальником пожарной дружины по согласованию с начальником ПЧ п. Алябьевский БУ ХМАО-ЮГРЫ «Центроспас-Югория» по Советскому району.

- Выезд подразделений добровольной пожарной дружины на тушение пожаров и участие в связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работах осуществляются в
безусловном порядке и на безвозмездной основе.

- Добровольные пожарные при выполнении возложенных на них обязанностей имеют право:

- вносить в органы местного самоуправления сельского поселения Алябьевский предложения о мерах, направленных на повышение уровня обеспечения пожарной безопасности;

- получать от организаций, должностных лиц и граждан необходимую информацию о
состоянии пожарной безопасности на территории, обслуживаемой подразделением
добровольной пожарной дружины;

- проводить проверки наличия и технического состояния первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в домовладениях, в интересах которых созданы подразделения добровольной пожарной дружины;

- проникать при тушении пожаров и проведении связанных с ними первоочередных
аварийно-спасательных работ в любое время суток во все производственные и иные
помещения (сооружения), куда распространились или могли распространиться опасные
факторы пожара, вскрывать в случае необходимости двери, окна и ограждающие конструкции;

- пользоваться средствами связи граждан и организаций для передачи соответствующей информации при тушении пожара;

6) пользоваться льготами, установленными органами местного самоуправления сельского поселения Алябьевский для добровольных пожарных.

27.	Добровольные пожарные обязаны:

- знать, соблюдать и требовать от должностных лиц, работников организаций и граждан соблюдения правил пожарной безопасности;

- обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, предусмотренном программой первоначальной подготовки;

- выполнять требования, регламентирующие деятельность добровольных пожарных, знать и выполнять свои обязанности по табелю боевого расчета;

- при получении сообщения о пожаре своевременно прибыть к месту расположения подразделения добровольной пожарной дружины или к месту пожара для участия в его тушении, поставив при этом в известность вышестоящее руководство организации;

- повышать свои пожарно-технические знания самостоятельно и путем посещения занятий, предусмотренных программой первоначальной подготовки;

- вести разъяснительную работу среди населения, работников организаций о мерах пожарной безопасности;

- выполнять распоряжения и указания начальника подразделения добровольной пожарной дружины, начальника дежурной смены при выполнении своих обязанностей.

28.	Добровольный пожарный несет ответственность за:

- невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей;

- сохранность имущества подразделения добровольной пожарной дружины;

- вред, причиненный имуществу добровольной пожарной дружины при осуществлении деятельности по предупреждению или тушению пожаров, в порядке, установленном действующим законодательством;

- нарушение установленного распорядка дня, правил дружины труда и пожарной безопасности.

Гарантии правовой и социальной защиты добровольных пожарных

29.	Добровольным пожарным в соответствии с действующим законодательством
предоставляются социальные гарантии, устанавливаемые органами местного самоуправления.

- 2 раза в месяц бесплатное посещение муниципального учреждения Сельский  культурно-спортивный оздоровительный комплекс «Авангард» с.п. Алябьевский спортивных залов: тренажерного, тяжелой атлетики, теннисного, прокат лыж;

- 2 раза в месяц бесплатное посещение дискотек и концертов муниципального учреждения Сельский  культурно-спортивный оздоровительный комплекс «Авангард» с.п. Алябьевский

- один  раз  в  год  бесплатное  предоставление  частными  предпринимателями торговли автомобильной техники    для пользования ею в течении часа на территории сельского поселения Алябьевский (перевозка мебели).

Финансовое и материально-техническое обеспечение

30. Создание условий для организации добровольной пожарной дружины осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Алябьевский, предусмотренных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, пожертвований граждан и юридических лиц, а также других источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНО

Приложение № 2 к постановлению

сельского поселения Алябьевский № 13 от 01.03.2011 г.

РЕЕСТР
добровольных пожарных добровольной пожарной дружины

сельского поселения Алябьевский

| NN п/п | Ф.И.О. добровольно го пожарного | Основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации | Место жительства (регистрации) телефон | Наименование объекта основной работы, адрес, должность, телефон | Дата и основание регистрации в Реестре | Дата и основание исключения из Реестра | Ф.И.О. и подпись лица, ответственного за ведение Реестра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

УТВЕРЖДЕНО

Приложение № 3 к постановлению

сельского поселения Алябьевский № 13 от 01.03.2011 г.

ТАБЕЛЬ
боевого расчета отделения добровольной пожарной дружины
сельского поселения Алябьевский

Отделение ДПД из 5 человек.

Начальник отделения ДПД: Ф.И.О.______________________________

Осуществляет контроль за соблюдением противопожарного режима и исправностью средств пожаротушения. Проводит инструктаж населения, работников организации по правилам пожарной безопасности. Проводит занятия с личным составом отделения. Информирует начальника ДПД (ДПК) о нарушениях пожарного режима.
     При пожаре руководит отделением, осуществляет эвакуацию населения, до прибытия пожарной части п. Алябьевский БУ «Центроспас-Югория».

Дружинник N 1 Ф.И.О._________________________________________

Проверяет исправность средств извещения о пожаре, следит за тем, чтобы пути эвакуации не были загромождены. Во время отсутствия начальника отделения ДПД исполняет его обязанности.     При пожаре сообщает в ЕДС (01, 112 сотовый), оповещает орган местного самоуправления. Встречает пожарную часть п. Алябьевский БУ «Центроспас-Югория» и указывает место пожара.

Дружинник N 2 Ф.И.О._________________________________________

Следит за состоянием первичных средств пожаротушения.
     При пожаре принимает участие в эвакуации населения, работников организации, работает с огнетушителем или другими средствами пожаротушения. В отсутствии начальника отделения ДПД исполняет обязанности дружинника N1.

Дружинник N 3 Ф.И.О._______________________________
     Дружинник N 4 Ф.И.О._________________________________________

На отведенных им участках следят за выполнением правил пожарной безопасности и соблюдением противопожарного режима. Через начальника ДПД принимают меры по устранению выявленных нарушений. При пожаре обеспечивают эвакуацию людей из помещений. Ликвидируют пожар закрепленными средствами пожаротушения.

УТВЕРЖДЕНО

Приложение № 4 к постановлению

сельского поселения Алябьевский № 13 от 01.03.2011 г.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

индивидуального обучения лиц, впервые принятых на службу (работу) в   ПЧ п. Алябьевский на должность пожарного

| № темы | Наименование раздела и темы занятия | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Теоретический курс |  |
| 1.1 | Организация деятельности Государственной противопожарной службы МЧС России. | 1 |
| 1.2 | Порядок прохождения службы в ГПС МЧС России | 2 |
| 1.3 | Организация территориальной и дежурной службы пожарной охраны. Обязанности личного состава при несении службы в дежурной смене. Требования безопасности, промсанитарии и гигиены при несении дежурной службы. | 3 |
| 1.4 | Классификация пожарных и аварийно-спасательных автомобилей подразделения и их тактико-технические характеристики. Табель положенности вывозимого пожарно-технического, аварийно-спасательного вооружения и оборудования. | 4 |
| 1.5 | Назначение, виды, устройство и использование пожарных рукавов, рукавных соединений, стволов, оборудования, немеханизированного инструмента. | 2 |
| 1.6 | Назначение, виды, устройство и использование ручных пожарных лестниц. Испытание ручных пожарных лестниц. | 2 |
| 1.7 | Оборудование, назначение и использование теплодымокамеры, учебной башни, 100-метровой полосы с препятствиями, огневой полосы психологической подготовки. Требования безопасности к их устройству. | 1 |
| 1.8 | Назначение, виды и устройство оборудования для получения воздушно-механической пены. | 1 |
| 1.9 | Противопожарное водоснабжение. Назначение и устройство Пожарного гидранта и пожарной колонки. | 2 |
| 1.10 | Строительные материалы и их пожароопасные свойства. Виды, устройство, конструктивные элементы зданий и сооружений. | 2 |
| 1.11 | Общие сведения о пожаре и его развитии, горючих веществах и их горении. Прекращение горения на пожаре. Инженерно-технические решения, направленные на ограничение распространения пожара. Тактические возможности подразделений. | 4 |
| 1.12 | Основы организации тушения пожаров и проведения АСР. | 2 |
| 1.13 | Устав тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ пожарной охраны об особенностях тушения пожаров. | 2 |
| 1.14 | Тушение пожаров при неблагоприятных условиях. | 4 |
| 1.15 | Классификация и содержание основных (главных) действий при | 2 |

|  | тушении пожаров и проведении АСР. Схемы развёртывания. |  |
| --- | --- | --- |
| 1.16 | Обязанности участников тушения пожаров. | 4 |
| 1.17 | Требования безопасности при ведении основных (главных) действий при пожаре и проведении АСР. | 2 |
| 1.18 | Гигиена труда при тушении пожаров и проведении АСР. | 2 |
| 1.19 | Оказание первой медицинской помощи. | 2 |
| 1.20 | Пожарная связь и установки пожарной сигнализации. | 2 |
| 1.21 | Общие сведения о пожарной профилактике. | 2 |
| 2. | Практический курс (стажировка) |  |
| 2.1 | Укладка, надевание специальной одежды и снаряжения. Сбор и выезд по тревоге. Отработка нормативов. | 2 |
| 2.2 | Работа с пожарными рукавами, стволами, рукавной арматурой и принадлежностями. Прокладка рукавных линий. Отработка нормативов. | 2 |
| 2.3 | Установка пожарного автомобиля на водоисточник. Отработка нормативов. | 2 |
| 2.4 | Установка пожарной колонки на гидрант. | 1 |
| 2.5 | Упражнения с ручными пожарными лестницами. | 6 |
| 2.6 | Работа со спасательной верёвкой. Отработка нормативов. | 4 |
| 2.7 | Развёртывание в составе пожарного (аварийно-спасательного) расчёта и дежурной смены. Отработка нормативов. | 4 |
| 2.8 | Выполнение приёмов и способов преодоления препятствий. | 4 |
| 2.9 | Выполнение приёмов и способов транспортировки, переноски, оттаскивания и спуска пострадавших. | 2 |
| 2.10 | Сдача нормативов по пожарно-строевой подготовке. | 1 |
|  | ВСЕГО | 76 |
|  | ЗАЧЕТ | 2 |

УТВЕРЖДЕНО

Приложение № 5 к постановлению

сельского поселения Алябьевский № 13 от 01.03.2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по содержанию и применению средств пожаротушения

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования к содержанию и применению средств пожаротушения в подразделениях.

1.2. К первичным средствам пожаротушения относятся огнетушители, пожарный инвентарь (ящики с песком, бочки с водой, пожарные ведра, совковые ведра, совковые лопаты, асбестовые полотна, войлок, кошма) и пожарный инструмент (багры, ломы, топоры, лестницы и т.д.).

1.3. Лица, ответственные за наличие и готовность средств пожаротушения, обязаны организовать не реже 1 раза в месяц осмотр первичных средств пожаротушения с регистрацией результатов осмотра в журнале (приложение №1).

1.4. Выявленные при регулярных осмотрах неисправности средств пожаротушения должны устраняться в кратчайшие сроки.

1.5.Первичные средства пожаротушения должны быть размещены в легкодоступных местах и не должны мешать при эвакуации людей из помещения.

Подступы к местам размещения первичных средств пожаротушения должны быть постоянно свободными.

1.6. Использование пожарного инвентаря и других средств пожаротушения для хозяйственных, производственных и прочих нужд, не связанных с обучением членов добровольной пожарной дружины, тушением пожара и ликвидацией стихийных бедствий, категорически запрещается.

1.7. Снятие с эксплуатации и списание огнетушителей, пожарных рукавов и других средств пожаротушения, пришедших в негодность и отбракованных при испытании, производится специально назначенной комиссией

1.8. Удаленные ПС первичными средствами пожаротушения не обеспечиваются, кроме ящиков с песком у трансформаторов и масляных выключателей.

1.9.Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции, несут ответственность в установленном порядке.

2. ПОЖАРНЫЕ ЩИТЫ

2.1.Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных, складских, вспомогательных помещениях, зданиях, сооружениях, а также на территории предприятий, как правило, должны устанавливаться специальные пожарные щиты (стенды).

Пожарные щиты должны устанавливаться на видных и доступных местах.

2.2.На пожарных щитах (стендах) должны размещаться те первичные средства тушения пожара, которые могут применяться в данном помещении, сооружении, установке.

2.3. Пожарные щиты (стенды) и средства пожаротушения должны быть окрашены в красный цвет и иметь перечень всех средств.

2.4. На пожарных щитах необходимо указывать их порядковые номера и номер телефона для вызова пожарной охраны.

Порядковый номер указывают после буквенного индекса "ПЩ”.

2.5. Пожарный щит может быть закрыт специальной рамой с металлической сеткой. Допускается установка пожарных щитов в виде навесных шкафов с закрывающимися дверцами, которые должны визуально определять вид хранящихся средств пожаротушения.

Пожарные щиты должны быть опломбированы, открываться без особых усилий и иметь защиту огнетушителей от прямых солнечных лучей.

2.6. За пожарными щитами (стендами) должен вестись надзор на предмет содержания инвентаря, находящегося на нем в исправном состоянии, укомплектованном согласно описи, своевременной окраски и замены после использования огнетушителей.

3. ПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ И ИНСТРУМЕНТ.

3.1.ПЕСОК

3.1.1 Песок следует использовать для тушения загораний и небольших очагов пожаров горючих жидкостей и ограничения растекания их. Тушение песком производить набрасыванием его на горящую поверхность, чем достигается механическое воздействие на пламя и его частичная изоляция.

3.1.2.Песок должен быть постоянно сухим, без комков и посторонних примесей. Весной и осенью песок необходимо перемешивать и удалять комки.

3.1.3.Песок должен храниться в металлических ящиках вместимостью 0,5; 1,0; 3,0м3, укомплектованных совковой лопатой или большим совком. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадания в него осадков. Для хранения песка допускается использовать металлические бочки, укороченные для удобства забора песка.

3.2 АСБЕСТОВОЕ ПОЛОТНО, ВОЙЛОК, КОШМА.

3.2.1. Тушение небольших пожаров асбестовым полотном, войлоком, кошмой должно производится путем набрасывания полотна на горящую поверхность, изолируя ее от доступа воздуха.

3.2.2. Для тушения пожаров используется асбестовое полотно размером не менее 1х1м, в местах применения и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей размеры полотен могут быть увеличены (1,2х1,5м, 2х2м)

3.2.3. Асбестовые полотна могут быть использованы также для защиты ценного оборудования или материалов от действия огня при пожарах, для устройства экрана между очагом пожара и горючим материалом.

3.2.4. Асбестовое полотно следует хранить свернутым в закрытом металлическом ящике. Войлок и кошма перед укладкой должны быть просушены (для предупреждения загнивания) и очищены от пыли, пропитаны огнезащитным составом.

3.2.5. Проверка состояния и готовности асбестового полотна, войлока и кошмы должны производиться не реже 1 раза в 6 месяцев.

3.3. ПОЖАРНЫЕ ТОПОРЫ, БАГРЫ И ДРУГОЙ ПОЖАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

3.3.1. Пожарные топоры, багры и другой пожарный инструмент предназначены для вскрытия конструкций или растаскивания горящих материалов. Этот инвентарь навешивается на пожарных щитах.

Использование этого инвентаря в помещениях подстанций не требуется.

4. ОГНЕТУШИТЕЛИ

4.1. Огнетушители перед размещением на объекте должны обязательно пройти первичный осмотр лицом, ответственным за пожарную безопасность на объекте. Во время проведения первичного осмотра проверяют, что:

огнетушители имеют сертификат соответствия;

- на каждый огнетушитель в наличии есть паспорт;

- пломбы на огнетушителях не нарушены;

- огнетушители не имеют видимых внешних повреждений;

- стрелки индикаторов давления закачных огнетушителей находятся в пределах рабочего диапазона (в зеленом секторе шкалы индикатора) в зависимости от температуры эксплуатации;

- на маркировке каждого огнетушителя и в его паспорте указан производитель и предприятие технического обслуживания, которое имеет право проводить его техническое обслуживание, дату изготовления (продажи) и дату проведения технического обслуживания.

4.2.После проведения первичного осмотра огнетушителей присваиваются учетные (инвентарные) номера по принятой на объекте системе нумерации и указывается принадлежность к подразделению.

4.3. Огнетушители следует размещать в легкодоступных и видимых местах, а также вблизи мест, где наиболее возможное возникновение возгораний. При этом необходимо обеспечить их защиту от действия солнечных лучей, отопительных и нагревательных приборов, а также химически агрессивных веществ (средств), которые могут отрицательно повлиять на их работоспособность.

Огнетушители в местах размещения не должны создавать препятствий во время эвакуации людей.

4.4. Переносные огнетушители размещают путем навески при помощи кронштейнов на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии до двери, достаточном для ее полного открывания, или устанавливают в пожарные шкафы пожарных кранов, на пожарные щиты или стенды, подставки или специальные тумбы.

4.5. Размещение огнетушителей с помощью кронштейнов на вертикальные конструкции, установление их в пожарных шкафах или тумбах должно быть выполнено таким образом, чтобы обеспечивать возможность прочтения маркировочных надписей на их корпусах.

4.6. На транспортных средствах переносные огнетушители размещают в кабине возле водителя в легкодоступном для него месте и устанавливают с помощью кронштейнов. Конструкция кронштейна согласно ГОСТ 12.2.037-78 должна надежно удерживать огнетушитель, не закрывать своими элементами маркировочные надписи на его корпусе, быть удобной для установления и оперативного снятия огнетушителя. Огнетушители, которые размещают вне кабины, нужно защищать от влияния атмосферных осадков, солнечных лучей и грязи. Согласно НАПБ В.01.054-98/510 запрещается хранение огнетушителя в багажнике легкового автомобиля, кузове грузового автомобиля и других местах, доступ к которым ограничен.

4.7. Огнетушители, которые размещаются вне границ помещений или в неотапливаемых помещениях и не предназначенные для эксплуатации температуры ниже 5 град. С, на холодный период года необходимо переносить в пригодное для их хранения помещения. В таких случаях на пожарных щитах и стендах должна размещаться информация о местоположении огнетушителей.

4.8. Огнетушители должны размещаться с учетом удобства их обслуживания, обзора, пользования, а также достижения наилучшей видимости из разных точек защищаемого простора. Подходы к местоположению огнетушителей должны быть всегда свободными.

4.9. Для указания местонахождения огнетушителей на объектах должны устанавливаться указательные знаки согласно ГОСТ 12.4.026-76. Знаки располагают на видных местах на высоте 2,0-2,5 м от уровня пола, как в середине, так и вне помещений.

4.10. В помещениях, в которых нет постоянного пребывания работников, огнетушители следует размещать вне помещений или возле входа к ним.

4.11. Применение огнетушителей должно осуществляться согласно с паспортами предприятий-производителей и указаниями о порядке действий во время применения огнетушителей, нанесенных на их этикетках.

4.12. Запрещается:

- эксплуатировать огнетушители с наличием вмятин, вздутостей или трещин на корпусе, на запорно-пусковом устройстве, на накидной гайке, а также в случае нарушения герметичности соединений узлов огнетушителя и неисправности индикатора давления (для закачных огнетушителей);

- наносить удары по огнетушителю;

- разбирать и перезаряжать огнетушители лицам, которые не имеют права на проведение таких работ;

- бросать огнетушитель в пламя во время его применения за назначением и ударять им об землю для приведения его к действию;

- направлять насадку огнетушителя (гибкий рукав или раструб) во время его эксплуатации в сторону людей;

- использование огнетушителей для нужд, не связанных с пожаротушением.

4.13. Гашение ячеек пожара, которые возникли вне границ помещений, нужно осуществлять с наветренной стороны.

4.14. Во время тушения пожара одновременно несколькими огнетушителями не разрешается осуществлять гашения струями огнезащитного вещества, направленными навстречу друг другу.

4.15. Во время применения огнетушителей для тушения пожара электрооборудования, которое находится под напряжением электрического тока до 1000 В, необходимо выдерживать безопасное расстояние (не меньше 1 м) от распылительной насадки огнетушителя к токопроводящим частям электрооборудования.

4.16. Использованные огнетушители, а также огнетушители с сорванными пломбами необходимо незамедлительно направлять на перезарядку или проверку на предприятие технического обслуживания огнетушителей.

4.17. Периодически огнетушители необходимо очищать от пыли и грязи.

4.18. При транспортировке баллоны огнетушителей необходимо устанавливать таким образом, чтобы исключались удары корпуса о корпус.

4.1. Газовые огнетушители.

4.1.1. В газовых огнетушителях в качестве огнетушащего средства применяются негорючие газы (двуокись углерода) или галоидоуглеводородные соединения (бромэтил, хладон).

В зависимости от применяемого огнетушащего средства огнетушители называются углекислотными, хладоновыми, бромхладоновыми, углекислотно-бромэтиловые).

4.1.2. Испытания и освидетельствование газовых огнетушителей следует осуществлять в соответствии с паспортами заводов-изготовителей и действующими Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Углекислотные огнетушители

4.1.3. Углекислотные огнетушители (ОУ) получили наибольшее распространение из-за их универсального применения, компактности и эффективности тушения.

4.1.4. Углекислотные огнетушители изготавливаются ручными (ОУ-2, ОУ-3 и т.п.) и передвижными (ОУ-25,ОУ-80).

4.1.5. Углекислотные огнетушители различаются объемом заряда (2,3,5,25 и т.д.), а также конструкцией запорного устройства (вентильное или рычажное).

4.1.6. Углекислотные огнетушители предназначены для тушения пожаров различных материалов и веществ, а также электроустановок, кабелей и проводов, находящихся под напряжением:

- с запорно-пусковым устройством рычажного типа до 1кВ;

- с вентильным запором до 380 В.

4.1.7. Принцип работы огнетушителя основан на использовании энергии избыточного давления, которое создается в корпусе огнетушителя

4.1.8. Заряд углекислотных огнетушителей находится под высоким давлением, поэтому баллоны снабжаются предохранительными мембранами, а заполнение диоксидом углерода допускается до 75%.

4.1.9. Для приведения в действие ручных углекислотных огнетушителей необходимо:

- используя рукоятку, снять и поднести огнетушитель к месту горения;

- направить раструб на очаг горения и открыть запорно-пусковое устройство (вентиль, рычаг).

Запорно-пусковое устройство позволяет прерывать подачу углекислоты.

4.1.10. При работе углекислотных огнетушителей всех типов запрещается держать раструб незащищенной рукой, так как при выходе углекислоты образуется снегообразная масса с температурой минус 80°С.

4.1.11. Углекислотные огнетушители должны применяться в тех случаях, когда для эффективного тушения пожара необходимые огнезащитные вещества, которые не повреждают оборудования и объекты (вычислительные центры, радиоэлектронная аппаратуры и т.п.).

4.1.12. При использовании углекислотных огнетушителей необходимо иметь в виду, что углекислота в больших концентрациях к объему помещения может вызвать отравления персонала, поэтому после применения углекислотных огнетушителей небольшие помещения следует проветрить.

Перед применением передвижных углекислотных огнетушителей следует ограничить количество обслуживаемого персонала, который находится в помещении.

4.1.13. Не допускается располагать огнетушители ОУ вблизи отопительных приборов, температура которых достигает 50°С, следует избегать прямого попадания солнечных лучей на баллоны.

4.1.14. Углекислотные огнетушители следует проверять путем взвешивания:

- с запорно-пусковым устройством рычажного типа - 1 раз в год;

- с вентильным запором - 1 раз в квартал.

Из полученной массы вычитается масса пустого баллона с запорным устройством, которая указывается в паспорте огнетушителя и выбита на его корпусе.

Утечка заряда из баллона должна быть не более 5% исходного количества в год.

Хладоновые огнетушители и их разновидности.

4.1.15. Огнетушители бромхладоновые (ОБХ), хладоновые (ОХ) и углекислотно-бромэтиловые (ОУБ), предназначены для тушения пожаров загораний всех видов горючих и тлеющих материалов, а также электроустановок находящихся под напряжением до 0,4кВ

Запрещается их применять для тушения щелочных металлов.

4.1.16. Условия хранения, порядок приведения в действие огнетушителей, принцип устройства и действия тот же что и у углекислотных огнетушителей.

4.1.17. Хладоновые огнетушители по эффективности тушения превосходят углекислотные огнетушители, т.е. для тушения требуется меньше огнетушащего состава по массе и объему.

Заряд этих огнетушителей токсичен, поэтому тушить загорания в закрытых помещениях объемом менее 50м3 следует через дверные приемы или вентиляционные отверстия. После тушения загорания помещение необходимо тщательно проветрить.

4.2. Порошковые огнетушители

4.2.1. Порошковые огнетушители (ОП) предназначены для тушения пожаров твердых, жидких и газообразных веществ (в зависимости от марки используемого огнетушащего порошка), а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1кВ.

Ручные порошковые огнетушители выпускаются с массами заряда 1,2,5,10кг, передвижные (рис.6) - 50 и 100кг.

4.2.2. Огнегасительный эффект порошкового огнетушителя заключается в механическом сбивании пламени и вытеснения кислорода из зоны горения.

4.2.3. При тушении порошковыми огнетушителями загораний огонь ликвидируется как только зона горения будет окружена облаком порошка требуем концентрации, кроме того облако порошка обладает экранирующим свойством, что дает возможность подойти к горящему объекту на близкое расстояние.

4.2.4. Для приведения в действие ручных порошковых огнетушителей необходимо поднести огнетушитель к очагу пожара, встряхнуть его, затем выдернуть клин или чеку, резко до упора нажать рукой на пробойник (кнопка с иглой) и отпустить его. Время выдержки огнетушителя от момента нажатия на пробойник до начала подачи огнетушащего порошка должно быть не менее 3-5сек. Затем нажать рычаг запуска и направить струю порошка в огонь, учитывая при этом направление ветра. Для прекращения подачи струи порошка достаточно отпустить рычаг.

Допускается многократное пользование и прерывистое действие.

4.2.5. Струю огнетушащего порошка направлять под углом 20-30 °С к горящей поверхности.

4.2.6. Применение порошковых огнетушителей для защиты оборудования, которое может выйти из работы в случае попадания на него огнетушащего порошка (электронное оборудование, вычислительные, электронно-вычислительные машины), разрешается лишь при отсутствии газовых огнетушителей.

4.2.7. Во время тушения пожара порошковыми огнетушителями необходимо принимать во внимание образования высокой пыльности и как следствие - снижение видимости в защищенном помещении.

4.2.8. Не допускается располагать огнетушители вблизи отопительных приборов, где температура может быть более 500С, а также в местах с прямым воздействием солнечных лучей.

4.2.9. В зависимости от применяемой марки порошка и заряда пускового баллона проводить проверку, техническое освидетельствование и испытание следует в соответствии с заводским паспортом.

4.2.10. Эксплуатировать и хранить огнетушитель необходимо при температуре от -200Сдо +500С.

4.2.11. При осмотре огнетушителей необходимо производить встряхивание, для того, чтобы порошок не слеживался.

Огнетушители порошковые (закачные).

4.2.12. Огнетушители порошковые (закачные) состоят из корпуса заполненного огнетушащим порошком и закаченного газообразным азотом до давления 1,6 МПа, запорно-пускового устройства, индикатором давления в корпусе огнетушителя и насадкой-распылителем для огнетушителей ОП 2;3 или гибким рукавом с насадкой-распылителем для огнетушителей ОП 6;9.

4.2.13. Принцип работы огнетушителя основан на использовании энергии избыточного давления, созданного в корпусе огнетушителя

Для приведения в действие необходимо выдернуть чеку, направить насадку-распылитель на огонь, затем нажать на рычаг управления запорным клапаном

5. Внутренние пожарные краны.

5.1. Внутренние пожарные краны следует устанавливать на высоте 1,35 м от пола. Они должны располагаться в легкодоступных местах - у входов, в вестибюлях, коридорах, проходах и т.д. При этом их расположение не должно мешать эвакуации людей.

5.2. Каждый пожарный кран должен быть укомплектован пожарным рукавом одинакового с ним диаметра и стволом, а также рычагом для облегчения открывания вентиля

5.3. Пожарный рукав следует хранить сухим, сложенным в "гармошку” или двойную скрутку, присоединенным к крану и стволу и не реже одного раза в шесть месяцев перекатывать.

5.4. Пожарные краны должны размещаться во встроенных или навесных шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания и приспособленных для опломбирования и визуального осмотра без их открывания.

При устройстве шкафчиков следует учитывать возможность размещения в них двух огнетушителей.

5.5. На дверцах пожарных шкафчиков с внешней стороны должны быть указаны после буквенного индекса "ПК” порядковый номер крана и номер телефона для вызова пожарной охраны.

Внешнее оформление дверцы должно соответствовать требованиям действующих стандартов.

5.6. Проводить техническое обслуживание и проверять работоспособность пожарных кранов посредством пуска воды с регистрацией результатов проверки в специальном журнале необходимо не реже, чем через 6 месяцев.

Пожарные краны должны постоянно находиться в исправном состоянии и быть доступными для использования.

6. Наружное противопожарное водоснабжение.

6.1. К наружному противопожарному водоснабжению относятся водоисточники (пруды, реки, озера, бассейны, градирни, резервуары.), насосные станции, сеть трубопроводов по территории объекта с гидрантами .

6.2. Проверка работоспособности пожарных гидрантов должна осуществляться лицами, ответственными за техническое состояние, совместно с пожарными частями, не реже двух раз в год (весной и осенью) с испытанием на давление и расход воды и составлением акта с записью в журнал контроля состояния системы пожарного водоснабжения.

6.3. К пожарным гидрантам и водоемам должны быть подъезды с твердым покрытием.

6.4. Израсходованный при тушении пожара противопожарный запас воды из резервуаров должен быть восполнен и как можно в короткий срок, но не более, чем через 24 часа. Пожарные резервуары должны быть защищены от замерзания воды.

6.5. Крышки люков колодцев подземных пожарных гидрантов должны быть очищены от грязи, льда и снега, в холодный период утеплены, а стояки освобождены от воды.

Крышки люков рекомендуется окрашивать в красный цвет,

6.6. У мест расположения пожарных гидрантов и водоемов должны быть установлены указатели (объемные со светильником или плоские с применением светоотражающих покрытий) с нанесенными на них:

- для пожарного гидранта - буквенным индексом ПГ, цифровыми значениями расстояния в метрах от указателя до гидранта, внутреннего диаметра в миллиметрах, обозначением вида водопроводной сети (тупиковая или кольцевая);

- для пожарного водоема - буквенным индексом ПВ, цифровыми значениями запаса воды в м3.